P R O J E K T   B U D O W L A N Y

- Nazwa obiektu :  Budowa leśniczówki wraz z wewnętrznymi

instalacjami : prądu,  wody, kanalizacji

sanitarnej i centralnego ogrzewania ,

zbiornika bezodpływowego ścieków

oraz przyłączami: kablowego, policznikowego

prądu, wody i kanalizacji sanitarnej

- Adres :                 działka nr  ewid.  2813

w Weryni, gmina Kolbuszowa,

Inwestor:               Nadleśnictwo Głogów Młp.

36 - 060 Głogów Młp., ul. Fabryczna 57

| Projektant/ zakres oprac. | imię i nazwisko | specjalność numer upr. | data opracow. | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura Projekt zagospod. | Mgr inż.arch. Elżbieta Podwińska | A –13/93 |  |  |
| Konstrukcja | mgr inż. Anna Mazur | ## B-95/99 | luty |  |
| ### Instalacje sanitarne | techn.bud. Janina Rejman | #### S – 34/82 #### S- 34/89 | 2009 |  |
| Przyłącza sanitarne | inż. Józef Kotarba | S – 123/76 |  |  |
| Instal. i przyłącza elektryczne | inż. Kazimierz Kłeczek | E – 91/76 |  |  |

stron :  ...............

Spis zawartości projektu budowlanego:

I. Wykaz uzgodnień, pozwoleń i opinii:

- Opinia ZUDP nr 7442/22/2009

II.       Wykaz oświadczeń o zapewnieniu dostaw oraz o warunkach

przyłączenia obiektu do sieci i dróg lądowych:

- Oświadczenie  o istniejących źródłach zasilania wody i prądu

## III. Projekt zagospodarowania działki

Cześć opisowa:

- Zagospodarowanie terenu                              str.  6 - 10

- Bilanse                                                            str.  8

- Dane informacyjne                                         str.  6 - 10

- Uzbrojenie terenu                                           str.   7

Cześć rysunkowa:

- Zagospodarowanie terenu                               rys. nr  1

- Uzbrojenie terenu                                            rys. nr  1

#### IV.     Projekt przyłącza wod.kanalizacyjnego                          str.  12 – 20

#### V.      Projekt przyłącza energii elektrycznej                             str.  21 – 26

## Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego

### Opis techniczny

- Architektura                                                    str.   28 - 31

- Konstrukcja                                                     str.   29

- Instalacje sanitarne                                          str.  52 – 73

- Instalacje elektryczne                                      str.  74 -  78

- Charakterystyka ekologiczna                          str.  9

- Warunki ochrony p. pożarowej                       str.  9 i 30

- Charakterystyka energetyczna                         str.  30

Cześć rysunkowa:

1.    Rzuty poziome                                               rys. nr 1 - 3

2.    Przekroje                                                        rys. nr 4 - 5

3.    Elewacje                                                        rys. nr 6 - 9

4.    Rysunki konstrukcyjne                                  rys. nr 11 - 19

P R O J E K T

Z A G O S P O D A R O W A N I A   D Z I A Ł K I

nr ew. 2813

położonej  w  Weryni,  gmina Kolbuszowa

# Inwestor:

# Nadleśnictwo Głogów Młp.,

# 36-060 Głogów Młp. , ul. Fabryczna 57

### Projekt zawiera:

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki

2.    Projekt zagospodarowania działki opracowany na aktualnej mapie do   celów  projektowych

Projektant:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI  NR 2813  POŁOŻONEJ  W WERYNI

POD BUDOWĘ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI

A. INWESTOR :    Nadleśnictwo Głogów Młp.

36 –060 Głogów Młp., ul. Fabryczna 57

B. AUTOR OPRACOWANIA :  mgr inż. arch. Elżbieta Podwińska, mgr inż. Anna Mazur

C. TEMAT OPRACOWANIA : Projekt zagospodarowania działki nr ew.2813

położonej w Weryni

### D. PODSTAWA OPRACOWANIA

l. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Kolbuszowej.

3. Wizja w terenie i ustalenie lokalizacji z Inwestorem.

4. Oświadczenie Inwestora o możliwości zasilania projektowanego budynku z istniejących źródeł

( istniejąca studnia na działce i istniejący licznik na słupie energetycznym),

5. Opinia ZUDP nr  7442-22/ 2009

7. Wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów

E. LOKALIZACJA

Teren działki, na którym projektowany jest budynek leśniczówki ( budynek mieszkalny,jednorodzinny z wydzieloną funkcją służbową) ,  jest zabudowany, nie jest zalesiony, klasy  Ls - grunt leśny – projektowany budynek leśniczówki stanowi uzupełnienie istniejącego zagospodarowania. Planowana inwestycja będzie służyła prowadzeniu gospodarki leśnej, jest traktowana jako leśne użytkowanie gruntu . W związku z tym nie zachodzi potrzeba zmiana przeznaczenia gruntu pod projektowany budynek leśniczówki. Teren działki jest płaski z nieznacznym spadkiem  w kierunku południowo-wschodnim. Lokalizacja budynku nie spowoduje naruszanie jego naturalnego ukształtowania. Projektowany budynek zlokalizowano na działce, z zachowaniem odległości,  wynikających z decyzji o warunkach zabudowy, wymiarów działki i oczekiwań Inwestora. Teren działki Inwestora jest rozległy (16.9533 ha), decyzja o warunkach zabudowy obejmuje jej niewielki obszar  ( 3100 m2 ) – określone odległości odnoszą się do granic terenu objętego w/w decyzją.  Odległość budynku od granicy od strony płn.wschodniej wynosi 41,50 m, od  płd.wschodniej wynosi 4,0 m, płd.zachodniej 6,50m, od strony płn.zachodniej  16,0 m. Od strony płn.wschodniej projektowanego budynku , zlokalizowane są 3 budynki gospodarcze – dwa z nich pozostają w stanie istniejącym, trzeci przewidziany jest do rozbiórki (wg odrębnej procedury). Do projektowanego budynku leśniczówki zostanie urządzony dojazd i dojście od drogi powiatowej, istniejącym zjazdem w terenie.  Na terenie przyległym do drogi wewnętrznej od strony płn.wschodniej, przewiduje się urządzenie placu postojowego dla samochodu o nawierzchni z płyt ażurowych.  Na pozostałym terenie zostanie urządzony ogród ozdobny i  wypoczynkowy – kwiaty i zieleń płożąca.

Teren  sąsiedni ( przyległy do terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy) w promieniu ponad 12 m, nie jest zalesiony, jest pozostałością po uprawach leśnych , obecnie obsiany trawą z zielenię niską. W związku z tym projektowany budynek, nie ma ograniczeń wynikających z sąsiedztwa lasu.  Projektowane zagospodarowanie działki, nie stanowi utrudnienia funkcjonowania części terenu działki zabudowanej i funkcjonowania terenu przyległego.  Do projektowanego budynku mieszkalnego doprowadzone będzie przyłącze energetyczne,  wody i kanalizacji sanitarnej. Woda będzie dostarczana z istniejącej studni , ścieki będą geromadzone w zbiorniku bezodpływowym, zasilanie energetyczne budynku z sieci energetycznej  na działce Inwestora .

Inwestycja nie jest w wykazie mogących oddziaływać negatywnie na środowisko. Teren objęty projektem nie jest objęty ochroną konserwatorską, inwestycja nie jest położona na terenie górniczym, teren nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych i budowlanych. Na terenie objętym niniejszą decyzją nie przewiduje się realizacji innych zadań ponad lokalnych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. Projektowana lokalizacja budynku z przyłączami została uzgodniona w  ZUDP w Kolbuszowej.

Przedmiotowy teren położony jest w Sokołowsko-Wilczanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Przy projektowaniu przedmiotowego budynku zostały uwzględnione uwarunkowania wynikające z rozporządzenia nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego. Architektura budynku została starannie dobrana, do otaczającego krajobrazu ( prosta bryła, stromy dach, podcień wejściowy itp.).

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczeń dostępu do drogi publicznej właścicielom działek sąsiednich, możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz środków łączności a także ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie powoduje również uciążliwości wywołanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i gleby, zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ze szkodą dla terenów sąsiednich.

F. DOJAZD I DOJŚCIE : Dojazd i dojście, z drogi powiatowej nr 373 relacji Werynia - Kłapówka, istniejącym zjazdem w terenie, poprzez drogi wewnętrzne na działce 2813.

G. BILANS TERENU :

powierzchnia działki objęta decyzją                   -    3100 m2

pow. zabudowy proj.budynku mieszkalnego     -     119,5 m2,

pow.zabudowy istniejących budynków gosp.    -     636,0 m 2 (bez budynku g2 do rozbiórki)

łączna powierzchnia zabudowy                          -    755,5 m2 tj. 24,2% pow.działki

pow. dojazdu, dojścia miejsc postoj. i tarasów  -     577 m2

pow. biologicznie czynna                                   -     1767,5 m2  tj., 57,0 % pow. działki

H. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU :

Budynek mieszkalny, jednorodzinny z wydzieloną funkcją służbową (gabinet leśniczego    z WC) wg projektu indywidualnego, w technologii tradycyjnej,  parterowy  z     użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy o symetrycznych nachyleniach połaci    dachowych ( kąt nachylenia 45  o),  kryty dachówką lub blachodachówką powlekaną.

Gabaryt budynku został podporządkowany wymogom decyzji o warunkach zabudowy   i oczekiwaniom Inwestora.

Parametry budynku:

-     powierzchnia zabudowy                              -                       119,5 m2

-     powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -                      86,6 m2

-     powierzchnia użytkowa części służbowej    -                      22,1 m2

-     powierzchnia całkowita                                -                    258,7 m2

- kubatura                                                         -                    574,3 m3

- maksymalna szerokość elewacji                   -                    14,49 m

- wysokość górnej krawędzi elewacji front.    -                      3,49 m

- maksymalna wysokość kalenicy                   -                      8,17 m

- WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE:

Budynek leśniczówki, wyposażony będzie w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną. Centralne ogrzewanie z własnej kotłowni z kotłem na paliwo stałe (biogaz) .  Ścieki będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone na oczyszczalnię. Opady atmosferyczne odprowadzane na posesję Inwestora. Odpady stałe gromadzone w pojemniku przestawnym na zewnątrz budynku i okresowo wywożone przez gospodarkę komunalną, na zasadach obowiązujących w Gminie.

J. WARUNKI GRUNTOWE - POSADOWIENIE BUDYNKU :

Nie zostały przeprowadzone badania geologiczne gruntu.. Grunt na działce jest rodzimy, twardoplastyczny , jego nośność do obliczeń przyjęto 0,15Mpa  Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia ław fundamentowych. Posadowienie budynku przyjęto za pośrednictwem ław fundamentowych, żelbetowych z betonu B 15. Pod ławami wykonać warstwę z chudego betonu. Fundamenty należy posadowić na gruncie mineralnym rodzimym strukturze nienaruszonej. W przypadku stwierdzenia wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy je usunąć, a przestrzeń po wybraniu wypełnić pospółką zagęszczoną do stopnia id =0,6.

K. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi  ZL IV, spełnia wymagania klasy „D” odporności pożarowej. Do budynku zapewniony jest dojazd straży pożarnej od drogi powiatowej. Punkty czerpania wody dla celów pożarowych – hydranty zlokalizowane przy drodze powiatowej.

L. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

a/   zaopatrzenie w wodę - zapotrzebowanie wody ogranicza się jedynie do celów   sanitarnych i socjalnych. Projektowany przyłącz wykonany będzie z istniejącej studni na   działce Inwestora

b/  odprowadzenie ścieków - ścieki sanitarne odprowadzone będą  do bezodpływowego zbiornika ścieków  i okresowo wywożone na oczyszczalnię.

Ścieki technologiczne nie występują.

c/  wody deszczowe - z dachu budynku będą odprowadzone rynnami i rurami spustowymi na teren działki Inwestora.

d/ zagrożenie dla środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - nie będzie emisji zanieczyszczeń spowodowanego ogrzewaniem. Zastosowany kocioł c.o. emitował będzie zanieczyszczenia w wysokości dopuszczonej w aktualnych przepisach i normach.

e/ zagrożenie dla powietrza atmosferycznego w zakresie ochrony przed hałasem- na terenie obiektu nie przewiduje się źródeł hałasu

f/  odpady stałe - odpady stałe w ilości ok.0,01m3/d będą składowane w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone na wysypisko , na zasadach obowiązujących na przedmiotowym terenie.

g/ wpływ inwestycji na zieleń - wpływ inwestycji na szatę roślinną będzie znikomy, obiekt nie będzie źródłem zagrożeń dla gleby i wód podziemnych.

Ł. UWAGI KOŃCOWE:

Materiały budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadać atestom technicznym oraz  ustaleniom odnośnych norm.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Prowadzenie robót i nadzór należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

projektant:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDYNKU  LEŚNICZÓWKI

NA DZIAŁCE  2813 W WERYNI,GMINA KOLBUSZOWA

Inwestor:

Nadleśnictwo Głogów Młp.

36-060 Głogów Młp. , ul. Fabryczna 57

- Projektant:

- architektura :

- mgr inż.arch. Elżbieta Podwińska – upr .bud. A-13/93

- konstrukcja :

mgr inż. Anna Mazur   -  upr.bud. B- 95/99

- Projekt zawiera:

- Opis techniczny projektowanych robót

- Rysunki budowlane:

- rzuty poziome                   - rys. nr 1 - 3

- przekrój                             - rys. nr 4,5

- elewacje                            - rys. nr 6 - 9

- rysunki konstrukcyjne      - rys. nr 11 – 19

###### O p i s   t e c h n i c z n y

do projektu achitektoniczno-konstrukcyjnego

budynku leśniczówki, wolnostojącego

zlokalizowanego na działce  nr ew. 2813 w Weryni.

- Dane ogólne

Projektowany budynek leśniczówki, jest parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony – jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją służbową . Na parterze zlokalizowane są : gabinet z WC (pomieszczenia służbowe) i  kuchnia ze spiżarką, pokój dzienny, pomieszczenie techniczne , WC i  komunikacja . Na poddaszu projektowane są trzy pokoje ,   łazienka i hall z komunikacją.  Pomieszczenia parteru są dostępne z poziomu terenu od strony drogi wewnętrznej.

Bryłę budynku tworzy prostopadłościan, przekryty dachem dwuspadkowym z dwiema lukarnami. Przy projektowaniu przedmiotowego budynku zostały uwzględnione uwarunkowania wynikające z rozporządzenia nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego. Architektura budynku została starannie dobrana, do otaczającego krajobrazu ( prosta bryła, stromy dach, podcień wejściowy itp.).

- Podstawowe dane techniczne

-     powierzchnia zabudowy                              -                       119,5 m2

-     powierzchnia netto                                      -                        184,8 m2

w tym  : parter 94,3 m 2,  poddasze 90,5 m2

-     powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -                      86,6 m2

-     powierzchnia użytkowa części służbowej    -                      22,1 m2

-     powierzchnia całkowita                                -                    258,7 m2

- kubatura                                                         -                    574,3 m3

- maksymalna szerokość elewacji                   -                    14,49 m

- wysokość górnej krawędzi elewacji front.    -                      3,49 m

- maksymalna wysokość kalenicy                   -                      8,17 m

- Warunki lokalizacyjne

Teren działki płaski jest z nieznacznym spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Obszar działki na którym projektowany jest przedmiotowy budynek, nie wymaga wycinki drzew, oznaczony jest jako Ls ( grunt leśny), planowana inwestycja jest traktowana jako leśne użytkowanie gruntu. Teren działki płaski z nieznacznym spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Budynek usytuowany jest po stronie  południowej istniejącej zabudowy działki, stanowi uzupełnienie istniejącego zagospodarowania działki (objętego wnioskiem) .Do budynku zapewniony jest dojazd od  drogi powiatowej Werynia-Kłapówka, poprzez istniejące drogi wewnętrzne. Grunt na działce,  jest rodzimy, jednorodny, nadający się do posadowienia bezpośredniego fundamentów, jego nośność do obliczeń przyjęto 0.15 MP. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia fundamentów.

- Opis elementów konstrukcyjnych

- ławy i ściany fundamentowe z betonu żwirowego  B- 15. Ławę należy wykonać na w-wie betonu B-7,5, wykonać zbrojenie ławy prętami podłużnymi o średnicy 12 ze stal A-III (34GS) i strzemionami ze stali o średnicy 6 A-0(StOS). Grubość otuliny zbrojenia powinna wynosić min.4 cm.

- ściany zewnętrzne  z pustaków z betonu komórkowego gr.25cm na zaprawie systemowej, cienkowarstwowej lub murowanych na zaprawie ciepłochronnej , ocieplone styropianem gr.12 cm. W strefie oparcia belek i żeber rozdzielczych, należy przemurować 3 w-wy z cegły ceramicznej pełnej na długości ściany min.50cm. Wszystkie ściany konstrukcyjne, należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym wg rys.nr13

- kominy murowane z cegły pełnej klasy 15Mpa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 lub systemowe SCHIEDEL , ponad dachem obmurowane cegłą klinkierową,

- ściany wewnętrzne, konstrukcyjne również z pustaków gazobetonowych  o gr.24 cm,

- ścianki działowe z cegły dziurawki lub bloczków gazobetonowych o grubości 12 cm

- strop gęstożebrowy TERIWA o rozpiętościach konstrukcyjnych wg rysunku    nr  12

- nadproża żelbetowe, typu L lub monolityczne

- tarasy, płytowe, monolityczne wg rysunku nr 4 i 12, podparte słupami żelbetowymi wg rys. nr 17-18

- schody wewnętrzne, dwubiegowe, płytowe, żelbetowe, wykonane zgodnie z rysunkiem

nr 16,

- konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa z drewna sosnowego lub świerkowego C 30,  nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną,  rozstaw krokwi od 80 – 90cm, murłaty mocować kotwami M20 w odstępach co ok.75 cm,  dla usztywnienia ścianki kolankowej i oparcia lukarny nad wejściem, przewidziano trzpienie

żelbetowe wg rys. 14. W celu osiągnięcia niepalności elementów więźby

dachowej, należy  je zaimpregnować metodą wgłębną FOBOS M4 lub inny środkiem o porównywalnych  parametrach.

- Wykończenie budynku

- izolacja  p.wilgociowa pozioma fundamentów i posadzki  2 x papa termozgrzewalna, izolacja pionowa ścian fundamentowych powłokowa np. Dysperbit lub folia kubełkowa

- izolacja termiczna wg opisu warstw przekroju

- posadzka w pokojach parkiety lub panele,  w gabinecie, kuchni i pomieszczeniach sanitarnych, płytki terrakota,

- tynki wewnętrzne - w pomieszczeniach parteru, wapienno- cem. kat.III, malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniach sanitarnych ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi lub zastosować inną powłokę wodoodporną

- wykończenie wewnętrzne dachu – mieszkań na poddaszu projektowane jest  z płyt  gipsowo-kartonowych GKF (zalecane gipsowo-włóknowe  GW, ze   względu na nie wydzielanie dymu podczas spalania), grubości 15 mm na  ruszcie metalowym o odporności ogniowej 30 minut

- tynki zewnętrzne , cienkowarstwowe na siatce z włókna szklanego  w technologii ATLAS lub innej wg wyboru Inwestora – ocieplenie ścian zewnętrznych powinno być wykonane ze styropianu samogasnącego PS-E FS.

- cokół wyłożony płytkami klinkierowymi, mrozoodpornymi

- tarasy i schody wejściowe wyłożone płytkami terrakota, mrozoodpornymi

- okna i drzwi, drewniane typowe lub PCV – uwaga w pomieszczeniu technicznym zamontować drzwi o odporności ogniowej 30 min.

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub blachodachówką

- rynny i rury spustowe PCV

- zabezpieczenie antykorozyjne drewna - elementy drewniane dachu na zewnątrz budynku impregnować środkami oleistymi

- wokół budynku należy wykonać opaskę ze żwiru lub kostki brukowej o szer.min.0.5m, ze spadkiem od budynku

6.Wyposażenie w instalacje

Budynek będzie wyposażony w wewnętrzną instalację ,  wod.kan., c.o

z  piecem na paliwo stałe (biogaz), elektryczną i wentylację grawitacyjną.

Zasilanie dla instalacji wewnętrznych, wg odrębnych

opracowań branżowych .

7. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Budynek, zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r,  wynoszą one dla: ściany zewnętrznych i stropu poddasza -współczynnik Uk= 0.233 (W/(m2 xK)) , okna i drzwi balkonowe   U k = 1,75(W/(m2 xK)) .  Zaprojektowany obiekt, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r  -  zaliczyć można do energooszczędnych.

8.   Ochrona p.pożarowa:

Budynek kwalifikuje się do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi, stanowi 1 strefą pożarową. Przewidywana  wielkość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2. Budynek ma spełniać  wymagania przyjęte dla klasy D odporności pożarowej. Projektowane ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne  z budynków   z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm,  o klasie odporności REI 240, ściany wewnętrzne grubości 12cm  EI 120,  spełniają wymogi określone przepisami .

Wykończenie wewnętrzne  dachu – płyty gipsowo-kartonowet G-KF (zalecane gipsowo-włóknowe ze  względu na nie wydzielanie dymu podczas spalania) grubości 15 mm na  ruszcie metalowym o klasie odporności ogniowej EI 30. W celu osiągnięcia niepalności elementów więźby dachowej, należy je impregnować  metodą wgłębną (próżniowo-ciśnieniową) FOBOS M4 lub innym środkiem   o porównywalnych parametrach.

9.Uwagi końcowe

Materiały budowlane oraz zastosowane urządzenia powinny posiadać aprobaty

techniczne i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm.

-    Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowiązującymi w ich zakresie przepisami

-   Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., i elektrycznej należy

powierzyć specjalistycznej firmie.

projektant: