OPIS TECHNINCZY

Tytuł projektu:Zabezpieczenie przeciwpożarowe

lasów w obrębie leśnym Głogów Młp.

poprzez remont połączony z modernizacją

dróg leśnych -dojazdów pożarowych

Lokalizacja : droga nr 20 od km 00 do km 1+941

Inwestor :     Nadleśnictwo Głogów Małopolski

36-060 Głogów Młp. ul. Fabryczna 56.

Sporządził :

1.Wymogi parametry techniczne leśnych dróg p - poż.

1.1. Wymogi ogólne

Dla potrzeb ochrony przeciw pożarowej  terenów leśnych sieć dróg leśnych

powinna zapewniać:

- szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzętu do terenów leśnych objętych pożarem,

- dowóz sprzętu i środków gaśniczych z baz sprzętu do miejsca pożaru,

- operatywne działanie sprzętu pożarniczego, zwłaszcza samochodów  pożarniczych w trakcie akcji ratowniczej,

- sprawny dojazd do punktów czerpania wody istniejących przy naturalnych i

sztucznych zbiornikach.

Wymogi dotyczące dróg leśnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Drogi leśne, wykorzystywane jako drogi dojazdowe pożarowe, powinny być oznakowane i utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność. Drogi spełniające funkcję dróg dojazdowych pożarowych, budowane lub przebudowywane powinny mieć następujące parametry:

- nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku na oś 5 ton,

- promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

- odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni,

- jezdnię o szerokości co najmniej 3 m,

- plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

- mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności.

Odległości pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą spełniającą rolę drogi dojazdowej pożarowej nie powinna przekraczać:

- 750 m dla lasów zaliczonych do l kategorii zagrożenia pożarowego,

-1500 m dla lasów zaliczonych do II lub III kategorii zagrożenia pożarowego. Zwarte obszary leśne o powierzchni powyżej 10000 ha zaliczone do l lub II kategorii zagrożenia pożarowego można rozdzielać pasami przeciwpożarowymi, tworzącymi miejsca do prowadzenia działań ratowniczych.

1.2. Prędkość projektowana

Prędkość projektowa dróg leśnych wynosi 30 km/h. W przypadku konieczności zastosowania niższych prędkości projektowych należy przyjmowane rozważania indywidualne (dotyczy łuków pionowych i poziomych oraz widoczności). Niższych prędkości projektowych nie należy stosować na drogach o nawierzchniach umożliwiających rozwijanie prędkości rzeczywistych znacznie przekraczających projektowe.

1.3 Jezdnia

Drogi leśne p. poż. mają jezdnie jednopasmową o szerokości:

- drogi boczne - 3,0-3,5 m z poboczami 0,50-0,75 m

Na drodze leśnej należy zachować wzajemną widoczność pojazdów, a mijanki umożliwiają wymijanie pojazdów. Szerokość jezdni na drogowym obiekcie inżynierskim powinna być nie mniejsza niż przed obiektem.

Długość prostej przejściowej wynosi:

- 30 m dla promieni R T 40 m,

- 25 m dla promieni R > 40 m.

W szczególnych przypadkach można stosować proste przejściowe o dł.15m.

Jezdnia drogi powinna mieć pochylenie poprzeczne umożliwiające sprawny

spływ wody.

Pochylenie poprzeczne jezdni powinno wynosić nie mniej niż:

- 2,0% - nawierzchni twardej ulepszonej,

- 3,0% - nawierzchni twardej nieulepszonej,

Jezdnia na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym niewymagającym

jednostronnego pochylenia poprzecznego, powinna mieć kształt daszkowy lub

jednostronny.

1.4. Pobocza

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku prostym lub na odcinku

krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym

powinno wynosić 6%.

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o

pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno

wynosiae: od 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni.

1.5.Pochylenie skarp

Pochylenia skarp wykopów l:n nie powinno być większe niż pochylenie

bezpieczne wg. normy BN-72/8932-01:

- w skałach litych mało spękanych - ściany pionowe,

- w gruntach spoistych i bardzo spoistych (gliny, iły) - 2:1,

- w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych -1:1,

- w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych -1:1,25,

- w gruntach sypkich 1:1,5.

1.6. Niweleta

Niweleta jezdni może składać się z odcinków o stałym pochyleniu, krzywych

wypukłych lub krzywych wklęsłych. Niweleta drogi powinna być możliwie

dopasowana do ukształtowania terenu, a więc prowadzona w zasadzie po

poziomie terenu, z zachowaniem jednak dopuszczalnych pochyleń podłużnych i

dopuszczanych łuków pionowych.

Drogi winy spełniać następujące wymagania:

- rzędne niwelety jezdni powinny być dopasowane do poziomu krzyżujących się dróg, linii kolejowych, trwałych urządzeń ziemnych i podziemnych; należy również uwzględniać poziom szlaków zrywkowych, składnic, zabudowań w pobliżu drogi,

- niweleta robót ziemnych powinna być wzniesiona co najmniej 1,0 m nad przeciętny poziom wody gruntowej,

- niweleta nawierzchni nad przepustem powinna być wzniesiona najmniej 0,5 m nad jego wierzchem, by zapobiec nadmiernemu jego obciążeniu,

- w terenie równinnym należy dążyć do wyniesienia niwelety robót ziemnych lekko ponad teren (ok. 0,10 m, jeżli podłoże gruntowe jest niewysadzinowe, ok. 0,15 m - na podłożu

niepewnym, 0,20 m - wysadzinowym), zwłaszcza na odcinkach bez rowów,

- należy ciążyć do minimalizowania ilości robót ziemnych i bilansowania mas

ziemnych z zachowaniem jak najmniejszych przerzutów gruntu.

Nasypy (wysokości ponad 0,5 m) stosuje się głównie na przekroczeniach cieków

Największe dopuszczalne pochylenie podłużne niwelety wynosi 12%.

Na terenach nizinnych nie powinno się stosować pochyleń większych nić 7%.

Na drogach o pochyleniu niwelety ponad 6% na długości ponad 500 m należy

stosować spoczniki o pochyleniu do 4%.

1.7. Mijanki

Mijanki stosuje się na drogach jednopasmowych. Sytuuje się je w odstępach do

300 m tak, by z danej mijanki można było widzieć następną. W przypadku, gdy

takie odstępy nie zapewniają widoczności, należy mijanki zagęścić W terenach

równinnych, gdy droga leśna usytuowana jest na linii gospodarczej, odległości

mijanek mogą być zgodne z odległościami linii oddziałowych. Należy wtedy

wspólnie projektować je ze zjazdami.

Szerokość jezdni wraz z mijanką powinna wynosić min. 6,0 m. Ich długość nie

licząc skosów powinna wynosić 23 m a szerokość 3 m

1.8 Powierzchniowe odprowadzenie wody

Pochylenia poprzeczne powierzchni korony drogi na odcinkach prostych nie

powinny być mniejsze niż 2% dla jezdni i 6% dla poboczy. Na odcinkach

przejściowych oraz na łukach poziomych minimalne pochylenie ukośne nie

powinno być mniejsze nić 0,7%. W obrębie korpusu drogi zwierciadło wody

gruntowej nie powinno sięgać wyżej niż do rzędnej położonej

1,0 m poniżej najniższego punktu spodu konstrukcji nawierzchni.

1.9. Rowy przydrożne

Rów przydrożny wykonuje się w kształcie:

- trapezowym o szerokości dna co najmniej 0,4 m, nachyleniu skarp od 1:1 do 1:3 oraz głębokości dostosowanej do warunków terenowych,

- trójkątnym z dnem wyokrąglonym łukiem ko3owym o promieniu 0,5 m, nachyleniu skarpy wewnętrznej 1:3, skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10 oraz głębokości dostosowanej do warunków terenowych

1.10. Przepusty drogowe

Przepusty należy stosować w miejscach gdzie droga przecina:

- naturalne spływy wód powierzchniowych małymi rzekami i potokami,

- naturalne duże spływy wód powierzchniowych bruzdami terenu, jarami okresowo suchymi i ciekami lub małymi strugami,

- duże spływy rowami istniejącymi bądź. projektowanymi.

Kąt między osią przepustu a osią korony drogi nie powinien być mniejszy od 60°

Przepusty wykonuje się w kształcie :

- prostokątnym - najmniejsze wymiary w świetle 600 mm x 800 mm,

- kołowym - najmniejsza średnica wewnętrzna wynosi 600 mm,

- łukowym - najmniejsza wysokość 600 mm,

- łukowo - kołowym - najmniejsza wysokość600 mm,

- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.

W przypadku odprowadzania wody z rowów dopuszcza się przepusty o innych

średnicach minimum 400 mm. Najmniejsze wymiary przepustów podane j.w.

stosuje się do przepustów o długości mniejszej od 10,0 m.

Dla przepustów o długości od 10,0 m do 20,0 m wartości te należy zwiększyć o

35%, a dla długości ponad 20,0 m zwiększyć o 50%.

2.Opis planowanych robót

Dla wszystkich dróg leśnych p. pożarowych przyjęto tą samą  konstrukcję

nawierzchni drogowej i technologie wykonania robót

2.1.Konstrukcja nawierzchni

-warstwa odsączająca (odcinająca ) z piasku gr. 10 cm

-dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm

-górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr 8 cm

2.2 Odwodnienie

Na całej długości remontowanej i modernizowanej drogi p.poż. przewiduje się wykonanie rowów przydrożnych obustronnych o przekroju trapezowym i szerokości dna co najmniej 0,4 m, nachyleniu skarp 1:3 oraz głębokości dostosowanej do warunków terenowych. Całkowita długość rowów do wykonania 3 882 mb

Nie przewiduje się przebudowy istniejących przepustów drogowych ,których stan określono jako dobry a jedynie ich odmulenie.

2.3.Opis robót

- wyprofilowanie mechaniczne podłoża

- mechaniczne zagęszczenie podłoża przy pomocy walców drogowych

- dowiezienie i rozścielenie piasku jako warstwy odcinającej i jego zagęszczenie

-dowiezienie i rozścielenie kruszywa na podbudowę dolną i na odpowiednią grubość i zagęszczenie mechaniczne

-dowiezienie i rozścielenie kruszywa na podbudowę górną na odpowiednią grubość , wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne

-wykonanie rowów przydrożnych (obustronnych)

-plantowanie i zagęszczanie poboczy

2.4. Mijanki

Przewiduje się wykonanie 6 mijanek w odstępach do 300 m tak, by z danej mijanki można było widzieć następną. Długość mijanki 23 mb a szerokość 3m. Konstrukcja nawierzchni mijanek została przyjęta tak sama jak powyżej tj. dla korony drogi. Rozmieszczenie mijanek zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym

2.5 Rodzaje materiałów Kruszywo łamane:PN-B-11112

- tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 mm.

- kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm.

- kruszywo drobne (miał kamienny) o uziarnieniu 0,075/4 mm

- piasek PN-B-11113