OPIS TECHNINCZY

Tytuł projektu: Przebudowa drogi leśnej nr 220/345

- Lokalizacja : droga nr 220/345 w leśnictwie Bratkowice od km 00 do km 1+710

Inwestor :     Nadleśnictwo Głogów Małopolski

36-060 Głogów Młp. ul. Fabryczna 56.

Sporządził :

1.Wymogi parametry techniczne dróg leśnych

1.1. Wymogi ogólne

Droga i związane z nią urządzenia powinny mieć formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego zagospodarowania.

Według funkcji udostępnienia drzewostanów drogi leśne dzielą się na:

- drogi leśne główne, na których skupiają się potoki ładunków drewna z całego obszaru transportowego lub ze znacznej jego części. Trasy tych dróg zapewniają połączenie obszaru transportowego z miejscami docelowymi odbioru drewna (zakładami drzewnymi, składnicami przykolejowymi itp.), bezpośrednio lub za pośrednictwem dróg publicznych oraz połączenie

z drogami bocznymi,- drogi leśne boczne, udostępniające część obszaru transportowego, których przebieg zapewnia korzystne udostępnienie drzewostanu oraz połączenie z drogą główną i szlakami zrywkowymi.

Wymogi dotyczące dróg leśnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Drogi leśne, wykorzystywane jako drogi dojazdowe , powinny być oznakowane i utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność. Drogi spełniające funkcję dróg dojazdowych, budowane lub przebudowywane powinny mieć następujące parametry:

- nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku na oś 5 ton,

- promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

- odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni,

- jezdnię o szerokości co najmniej 3 m,

- plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

- mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności.

UWAGA :Przy przebudowie drogi nr 220/345 mijanek się nie przewiduje.

1.2. Prędkość projektowana

Prędkość projektowa dróg leśnych wynosi 30 km/h. W przypadku konieczności zastosowania niższych prędkości projektowych należy przyjmowane rozważania indywidualne (dotyczy łuków pionowych i poziomych oraz widoczności). Niższych prędkości projektowych nie należy stosować na drogach o nawierzchniach umożliwiających rozwijanie prędkości rzeczywistych znacznie przekraczających projektowe.

1.3 Jezdnia

Drogi leśne  mają jezdnie jednopasmową o szerokości:

- drogi główne  - 3,5 m z poboczami 0,75 m

-drogi boczne  3,0-3,5 m z poboczami 0,5 -0,75 m

Na drodze leśnej należy zachować wzajemną widoczność pojazdów, a mijanki umożliwiają wymijanie pojazdów. Szerokość jezdni na drogowym obiekcie inżynierskim powinna być nie mniejsza niż przed obiektem.

Długość prostej przejściowej wynosi:

- 30 m dla promieni R T 40 m,

- 25 m dla promieni R > 40 m.

W szczególnych przypadkach można stosować proste przejściowe o dł.15m.

Jezdnia drogi powinna mieć pochylenie poprzeczne umożliwiające sprawny

spływ wody.

Pochylenie poprzeczne jezdni powinno wynosić nie mniej niż:

- 2,0% - nawierzchni twardej ulepszonej,

- 3,0% - nawierzchni twardej nieulepszonej,

Jezdnia na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym niewymagającym

jednostronnego pochylenia poprzecznego, powinna mieć kształt daszkowy lub

jednostronny.

1.4. Pobocza

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku prostym lub na odcinku

krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym

powinno wynosić 6%.

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o

pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno

wynosiae: od 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni.

1.5.Pochylenie skarp

Pochylenia skarp wykopów l:n nie powinno być większe niż pochylenie

bezpieczne wg. normy BN-72/8932-01:

- w skałach litych mało spękanych - ściany pionowe,

- w gruntach spoistych i bardzo spoistych (gliny, iły) - 2:1,

- w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych -1:1,

- w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych -1:1,25,

- w gruntach sypkich 1:1,5.

1.6. Niweleta

Niweleta jezdni może składać się z odcinków o stałym pochyleniu, krzywych

wypukłych lub krzywych wklęsłych. Niweleta drogi powinna być możliwie

dopasowana do ukształtowania terenu, a więc prowadzona w zasadzie po

poziomie terenu, z zachowaniem jednak dopuszczalnych pochyleń podłużnych i

dopuszczanych łuków pionowych.

Drogi winy spełniać następujące wymagania:

- rzędne niwelety jezdni powinny być dopasowane do poziomu krzyżujących się dróg, linii kolejowych, trwałych urządzeń ziemnych i podziemnych; należy również uwzględniać poziom szlaków zrywkowych, składnic, zabudowań w pobliżu drogi,

- niweleta robót ziemnych powinna być wzniesiona co najmniej 1,0 m nad przeciętny poziom wody gruntowej,

- niweleta nawierzchni nad przepustem powinna być wzniesiona najmniej 0,5 m nad jego wierzchem, by zapobiec nadmiernemu jego obciążeniu,

- w terenie równinnym należy dążyć do wyniesienia niwelety robót ziemnych lekko ponad teren (ok. 0,10 m, jeżli podłoże gruntowe jest niewysadzinowe, ok. 0,15 m - na podłożu

niepewnym, 0,20 m - wysadzinowym), zwłaszcza na odcinkach bez rowów,

- należy ciążyć do minimalizowania ilości robót ziemnych i bilansowania mas

ziemnych z zachowaniem jak najmniejszych przerzutów gruntu.

Nasypy (wysokości ponad 0,5 m) stosuje się głównie na przekroczeniach cieków

Największe dopuszczalne pochylenie podłużne niwelety wynosi 12%.

Na terenach nizinnych nie powinno się stosować pochyleń większych nić 7%.

Na drogach o pochyleniu niwelety ponad 6% na długości ponad 500 m należy

stosować spoczniki o pochyleniu do 4%.

1.7 Powierzchniowe odprowadzenie wody

Pochylenia poprzeczne powierzchni korony drogi na odcinkach prostych nie

powinny być mniejsze niż 2% dla jezdni i 6% dla poboczy. Na odcinkach

przejściowych oraz na łukach poziomych minimalne pochylenie ukośne nie

powinno być mniejsze nić 0,7%. W obrębie korpusu drogi zwierciadło wody

gruntowej nie powinno sięgać wyżej niż do rzędnej położonej

1,0 m poniżej najniższego punktu spodu konstrukcji nawierzchni.

1.8. Rowy przydrożne

Rów przydrożny wykonuje się w kształcie:

- trapezowym o szerokości dna co najmniej 0,4 m, nachyleniu skarp od 1:1 do 1:3 oraz głębokości dostosowanej do warunków terenowych,

- trójkątnym z dnem wyokrąglonym łukiem ko3owym o promieniu 0,5 m, nachyleniu skarpy wewnętrznej 1:3, skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10 oraz głębokości dostosowanej do warunków terenowych

1.9. Przepusty drogowe

Przepusty należy stosować w miejscach gdzie droga przecina:

- naturalne spływy wód powierzchniowych małymi rzekami i potokami,

- naturalne duże spływy wód powierzchniowych bruzdami terenu, jarami okresowo suchymi i ciekami lub małymi strugami,

- duże spływy rowami istniejącymi bądź. projektowanymi.

Kąt między osią przepustu a osią korony drogi nie powinien być mniejszy od 60°

Przepusty wykonuje się w kształcie :

- prostokątnym - najmniejsze wymiary w świetle 600 mm x 800 mm,

- kołowym - najmniejsza średnica wewnętrzna wynosi 600 mm,

- łukowym - najmniejsza wysokość 600 mm,

- łukowo - kołowym - najmniejsza wysokość600 mm,

- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.

W przypadku odprowadzania wody z rowów dopuszcza się przepusty o innych

średnicach minimum 400 mm. Najmniejsze wymiary przepustów podane j.w.

stosuje się do przepustów o długości mniejszej od 10,0 m.

Dla przepustów o długości od 10,0 m do 20,0 m wartości te należy zwiększyć o

35%, a dla długości ponad 20,0 m zwiększyć o 50%.

2.Opis planowanych robót

Dla wszystkich dróg leśnych przyjęto tą samą  konstrukcję nawierzchni drogowej i technologie wykonania robót

2.1.Konstrukcja nawierzchni

-warstwa odsączająca (odcinająca ) z piasku gr. 10 cm

-dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm

-górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr 8 cm

2.2 Odwodnienie

Na całej długości remontowanej i modernizowanej drogi przewiduje się wykonanie rowów przydrożnych obustronnych o przekroju trapezowym i szerokości dna co najmniej 0,4 m, nachyleniu skarp 1:3 oraz głębokości dostosowanej do warunków terenowych.

Całkowita długość rowów do wykonania  3 420 mb

Przepusty drogowe w ciągu drogi 220/345 nie występują.

2.3.Opis robót

- wyprofilowanie mechaniczne podłoża

- mechaniczne zagęszczenie podłoża przy pomocy walców drogowych

- dowiezienie i rozścielenie piasku jako warstwy odcinającej i jego zagęszczenie

-dowiezienie i rozścielenie kruszywa na podbudowę dolną i na odpowiednią grubość i zagęszczenie mechaniczne

-dowiezienie i rozścielenie kruszywa na podbudowę górną na odpowiednią grubość , wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne

-wykonanie rowów przydrożnych (obustronnych)

-plantowanie i zagęszczanie poboczy

2.4. Rodzaje materiałów

Kruszywo łamane:PN-B-11112

- tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 mm.

- kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm.

- kruszywo drobne (miał kamienny) o uziarnieniu 0,075/4 mm

- piasek PN-B-11113

2.5. Wybrane akty prawne związane z prowadzeniem robót drogowych

na terenie lasów państwowych.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi

zmianami.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Dz. U. nr 115, poz. 1229, zmiana

Dz. U. nr 154, poz. 1803 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześenia 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. nr 202, poz. 2072.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126.

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. nr 204, poz. 2086.

Drogi leśne - poradnik techniczny

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U. nr 43, poz. 430.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735.